UNIVERSITÉ FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY

Master 1 — RIST (Réseaux et Infrastructure de Sécurité des Systèmes)

RAPPORT DE PENTEST

Projet SMART FISHING

Suivi des pêches artisanales et sécurité des pêcheurs en Côte d'Ivoire

Tests d'intrusion — Détection IDS/IPS — Analyse réseau

Rédigé par

DIBI KOUASSI JEAN-MARC

Rôle : Sécurité & Réseaux — Tests d'intrusion, IDS/IPS, capture réseau

Équipe projet : TOURE Alpha Mamoud (chef de projet) · DEMBELE Yacouba · KOUAHO Akobe Frejus

Année académique 2025–2026

Dépôt : github.com/Mamoud23/SMART-FISHING

# Sommaire

- 1. Introduction et contexte

- 2. Méthodologie de test

- 3. Architecture testée

- 4. Attaque n°1 — Sniffing MQTT

- 5. Attaque n°2 — Spoofing (usurpation d'identité)

- 6. Attaque n°3 — Replay (rejeu de messages)

- 7. Attaque n°4 — MITM (interception / modification)

- 8. Synthèse des indicateurs de compromission (IoC)

- 9. Règles de détection Suricata

- 10. Anomalie logicielle identifiée et corrigée

- 11. Recommandations de sécurisation

- 12. Conclusion

# 1. Introduction et contexte

Le projet Smart Fishing vise à simuler une infrastructure IoT de suivi des pêches artisanales et de sécurité des pêcheurs en Côte d'Ivoire. Sept capteurs embarqués (GPS, température de l'eau, vent, captures, bouton SOS, turbidité, inclinaison) publient leurs données via le protocole MQTT vers un broker central, avant traitement, stockage et visualisation.

Dans le cadre de ce projet, le présent rapport documente le volet Sécurité & Réseaux confié à DIBI KOUASSI JEAN-MARC, dont l'objectif est de valider la robustesse de la chaîne de communication MQTT face à quatre scénarios d'attaque identifiés lors de la phase de conception : le sniffing, le spoofing, le replay et l'attaque de type Man-in-the-Middle (MITM).

Chacun de ces scénarios a été exécuté contre l'infrastructure réelle du projet (broker Mosquitto en mode vulnérable, port 1883), capturé au niveau réseau à des fins de preuve, puis détecté à l'aide de règles Suricata écrites spécifiquement pour ce projet.

## 1.1. Objectifs du pentest

- Démontrer concrètement, par l'exécution réelle des 4 attaques prévues dans la fiche de proposition, les vulnérabilités du broker MQTT non sécurisé.

- Capturer une preuve réseau exploitable pour chaque attaque (fichiers .pcap).

- Identifier les indicateurs de compromission (IoC) propres à chaque scénario.

- Concevoir et valider des règles de détection Suricata (IDS) pour chaque attaque.

- Formuler des recommandations de sécurisation pour la version finale de l'infrastructure.

## 1.2. Périmètre

Les tests ont été menés en environnement de laboratoire (WSL2 / Ubuntu), sur une copie locale du dépôt GitHub du projet (Mamoud23/SMART-FISHING), ciblant exclusivement le broker vulnérable (port 1883, accès anonyme) mis à disposition par le chef de projet à des fins de démonstration pédagogique. Le broker sécurisé (port 8883, TLS 1.2) n'entre pas dans le périmètre de ces attaques, son rôle étant justement de démontrer la contre-mesure.

# 2. Méthodologie de test

Pour chaque attaque, la même méthodologie en quatre temps a été appliquée :

| Étape | Description |
| --- | --- |
| 1. Exécution | Lancement du script d'attaque Python (paho-mqtt / sockets) contre le broker vulnérable. |
| 2. Capture réseau | Capture du trafic avec tshark sur l'interface loopback (lo), export en fichier .pcap. |
| 3. Analyse IoC | Identification du ou des indicateurs de compromission observables dans le trafic. |
| 4. Détection | Rédaction et validation d'une règle Suricata déclenchant une alerte sur ce comportement. |

## 2.1. Outils utilisés

| Outil | Rôle |
| --- | --- |
| Mosquitto 2.0.22 | Broker MQTT (mode vulnérable : port 1883, allow_anonymous true) |
| paho-mqtt (Python) | Bibliothèque cliente MQTT utilisée par les scripts d'attaque |
| tshark | Capture et analyse du trafic réseau en ligne de commande |
| Suricata 8.0.3 | Moteur IDS, exécution des règles de détection personnalisées |
| mosquitto_pub / mosquitto_sub | Clients MQTT en ligne de commande pour les tests de validation |

# 3. Architecture testée

L'architecture mise en place par le chef de projet (TOURE Alpha Mamoud) comporte deux configurations de broker Mosquitto, permettant de comparer un scénario vulnérable et un scénario sécurisé :

| Paramètre | Broker vulnérable | Broker sécurisé |
| --- | --- | --- |
| Port | 1883 | 8883 |
| Chiffrement | Aucun (clair) | TLS 1.2 |
| Authentification | Anonyme autorisé | Obligatoire (user/pass + certificats) |
| Usage | Cible des 4 attaques de ce rapport | Hors périmètre (démonstration de la contre-mesure) |

## 3.1. Topics MQTT concernés

| Capteur | Topic MQTT |
| --- | --- |
| GPS | fishing/boat/+/gps |
| Température de l'eau | fishing/boat/+/water_temp |
| Vent | fishing/boat/+/wind |
| Captures | fishing/boat/+/catch |
| Bouton SOS | fishing/boat/+/sos |
| Turbidité | fishing/boat/+/turbidity |
| Inclinaison | fishing/boat/+/tilt |

# 4. Attaque n°4 — Sniffing MQTT

STATUT : ATTAQUE EXÉCUTÉE — DÉTECTION VALIDÉE

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Cible | Broker vulnérable, port 1883, accès anonyme — tous topics (wildcard #) |
| Script | attack/sniffing.py |
| Objectif | Démontrer qu'un attaquant sans identifiants peut intercepter passivement l'intégralité du trafic MQTT en clair, en s'abonnant au wildcard « # ». |

## Exécution de l'attaque

$ python3 attack/sniffing.py

      [*] Connexion au broker vulnérable...

      [+] Connecté au broker vulnérable sur le port 1883

      [*] Sniffing en cours... (Ctrl+C pour arrêter)

      
      

      $ mosquitto_pub -h localhost -p 1883 -t "fishing/boat/1/gps" \

          -m '{"lat": 5.309, "lon": -4.012, "speed": 12}'

      
      

      [S] Topic: fishing/boat/1/gps

      [D] Payload: {

        "lat": 5.309,

        "lon": -4.012,

        "speed": 12

      }

## Preuve réseau (capture tshark)

Capture effectuée avec tshark sur l'interface loopback (fichier sniffing_capture.pcap), filtrée sur le port 1883. Le paquet MQTT PUBLISH est extrait et son contenu hexadécimal décodé :

$ tshark -r sniffing_capture.pcap -Y "mqtt.msgtype == 3" -V

      
      

      MQ Telemetry Transport Protocol, Publish Message

          Message Type: Publish Message (3)

          Topic: fishing/boat/1/gps

          Message (hex): 7b226c6174223a20352e3330392c2022

                          6c6f6e223a202d342e3031322c2022

                          7370656564223a2031327d

      
      

      Décodage -> {"lat": 5.309, "lon": -4.012, "speed": 12}

## Impact démontré

La position GPS exacte d'un bateau (latitude, longitude, vitesse) circule en clair sur le réseau et est intégralement lisible par un tiers passif, sans authentification requise. Ceci correspond directement au risque identifié dans la fiche de proposition du projet : espionnage des zones de pêche et facilitation de la pêche illégale.

## Indicateurs de compromission (IoC)

| Indicateur | Description |
| --- | --- |
| Connexion anonyme sur port 1883 | Aucune authentification requise pour se connecter au broker |
| Abonnement au topic wildcard « # » | Comportement non légitime : un capteur réel ne s'abonne jamais à tous les topics |
| Absence de TLS | Le contenu du paquet PUBLISH est lisible en clair dans la capture réseau |

## Règle(s) de détection Suricata

alert tcp any any -> any 1883 (msg:"SMART-FISHING - Connexion MQTT non chiffree detectee (port 1883)";

        flow:to_server; content:"|10|"; offset:0; depth:1;

        classtype:policy-violation; sid:1000001; rev:1;)

alert tcp any any -> any 1883 (msg:"SMART-FISHING - Abonnement suspect wildcard # (sniffing possible)";

        flow:to_server; content:"|82|"; content:"|23|"; distance:0;

        classtype:attempted-recon; sid:1000002; rev:1;)

## Alerte(s) déclenchée(s)

07/09/2026-07:04:31  [**] [1:1000001:1] SMART-FISHING - Connexion MQTT

        non chiffree detectee (port 1883) [**] [Priority: 1]

        {TCP} 127.0.0.1:47335 -> 127.0.0.1:1883

      
      

      07/09/2026-07:04:31  [**] [1:1000002:1] SMART-FISHING - Abonnement

        suspect wildcard # (sniffing possible) [**] [Priority: 2]

        {TCP} 127.0.0.1:47335 -> 127.0.0.1:1883

# 5. Attaque n°5 — Spoofing (usurpation d'identité)

STATUT : ATTAQUE EXÉCUTÉE — DÉTECTION VALIDÉE

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Cible | Client ID légitime : capteur_TEMP_001 — Topic : fishing/boat/ABJ-001/temperature |
| Script | attack/spoofing.py |
| Objectif | Démontrer qu'un attaquant peut usurper l'identifiant d'un capteur existant et publier de fausses données sur son topic légitime, sans authentification. |

## Exécution de l'attaque

$ python3 attack/spoofing.py

      [*] Tentative de spoofing...

      [+] Connecté au broker avec Client ID: capteur_TEMP_001

      [*] Spoofing en cours...

      
      

      [*] Publication de 5 messages falsifiés...

      [1/5] Publié: 43.3°C (alerte critique)

      [2/5] Publié: 41.16°C (alerte critique)

      [3/5] Publié: 40.02°C (alerte critique)

      [4/5] Publié: 41.29°C (alerte critique)

      [5/5] Publié: 43.59°C (alerte critique)

      [+] Attaque de spoofing terminée

## Preuve réseau (capture tshark)

Capture des 5 messages falsifiés (spoofing_capture.pcap), décodage des payloads en clair :

$ tshark -r spoofing_capture.pcap -Y "mqtt.msgtype == 3" \

          -T fields -e mqtt.msg | xxd -r -p

      
      

      {"capteur_id": "TEMP-001", "valeur": 43.1, "unite": "C",

       "timestamp": "2026-07-09T10:59:38Z", "alerte": "CRITIQUE",

       "source": "spoofing"}

      
      

      {"capteur_id": "TEMP-001", "valeur": 43.51, ... "alerte": "CRITIQUE" ... }

      {"capteur_id": "TEMP-001", "valeur": 41.28, ... "alerte": "CRITIQUE" ... }

      {"capteur_id": "TEMP-001", "valeur": 43.11, ... "alerte": "CRITIQUE" ... }

      {"capteur_id": "TEMP-001", "valeur": 44.71, ... "alerte": "CRITIQUE" ... }

## Impact démontré

N'importe quel attaquant peut se connecter au broker en se présentant avec l'identifiant d'un capteur légitime (capteur_TEMP_001) et publier de fausses alertes critiques (températures 40-45°C) sur le topic officiel de ce capteur, sans que le broker ne détecte la substitution. Impact direct : confusion des équipes de supervision, déclenchement de fausses alertes, détournement possible de l'attention des autorités pendant qu'une fraude réelle a lieu ailleurs.

## Indicateurs de compromission (IoC)

| Indicateur | Description |
| --- | --- |
| Client ID connu réutilisé | Le broker ne vérifie pas l'unicité ni la légitimité du Client ID à la connexion |
| Valeurs hors plage normale | Températures 40-45°C incohérentes avec un capteur en fonctionnement normal |
| Champ 'source: spoofing' | Marqueur explicite laissé par le script d'attaque (utile en environnement de test) |

## Règle(s) de détection Suricata

alert tcp any any -> any 1883 (msg:"SMART-FISHING - Connexion suspecte avec

        Client ID capteur (spoofing possible)"; flow:to_server; content:"|10|";

        offset:0; depth:1; content:"capteur_TEMP_001"; distance:0;

        classtype:attempted-user; sid:1000003; rev:1;)

## Alerte(s) déclenchée(s)

07/09/2026-07:04:31  [**] [1:1000003:1] SMART-FISHING - Connexion

        suspecte avec Client ID capteur (spoofing possible) [**]

        [Priority: 1] {TCP} 127.0.0.1:47335 -> 127.0.0.1:1883

# 6. Attaque n°6 — Replay (rejeu de messages)

STATUT : ATTAQUE EXÉCUTÉE — DÉTECTION VALIDÉE

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Cible | Topic : fishing/boat/ABJ-001/temperature |
| Script | attack/replay.py (mode capture puis mode replay) |
| Objectif | Démontrer qu'un message MQTT légitime, une fois intercepté, peut être rejoué plusieurs fois pour fausser les statistiques ou dupliquer une donnée. |

## Exécution de l'attaque

$ python3 attack/replay.py capture

      [+] Connecté au broker pour capture

      [*] En attente d'un message sur fishing/boat/ABJ-001/temperature...

      [S] Message capturé

      [D] Payload: {"capteur_id": "TEMP-001", "valeur": 27.5, "unite": "C",

                    "timestamp": "2026-07-09T11:00:00Z", "alerte": "NORMALE"}

      [+] Message sauvegardé dans /tmp/mqtt_replay_message.txt

      
      

      $ python3 attack/replay.py replay

      [*] Rejeu de 5 messages...

      [1/5] Message rejoué   [2/5] Message rejoué   [3/5] Message rejoué

      [4/5] Message rejoué   [5/5] Message rejoué

      [+] Attaque de replay terminée

## Preuve réseau (capture tshark)

Capture des 5 rejeux (replay_capture.pcap), comparaison entre l'horodatage réseau réel et le timestamp contenu dans le message :

$ tshark -r replay_capture.pcap -Y "mqtt.msgtype == 3" \

          -T fields -e frame.time -e mqtt.msg

      
      

      Horodatage réseau réel     |  Timestamp dans le message

      ----------------------------------------------------------

      12:14:23.32                |  2026-07-09T11:00:00Z

      12:14:24.32  (+1s)         |  2026-07-09T11:00:00Z  (identique)

      12:14:25.32  (+1s)         |  2026-07-09T11:00:00Z  (identique)

      12:14:26.32  (+1s)         |  2026-07-09T11:00:00Z  (identique)

      12:14:27.32  (+1s)         |  2026-07-09T11:00:00Z  (identique)

## Impact démontré

Un message authentique, une fois capturé, peut être republié à volonté sur le topic d'origine. L'horodatage réseau progresse normalement (un paquet par seconde), alors que le timestamp métier contenu dans le message reste figé — signature technique caractéristique du replay. Impact : falsification de statistiques de capture, duplication frauduleuse de transactions, masquage d'une interruption réelle de la remontée de données.

## Indicateurs de compromission (IoC)

| Indicateur | Description |
| --- | --- |
| Timestamp métier figé | Le champ timestamp du payload reste identique sur plusieurs publications successives |
| Débit anormal sur un topic unique | Plusieurs PUBLISH identiques en quelques secondes depuis la même source |
| Contenu strictement identique | Payload byte-à-byte identique entre chaque publication (hash identique) |

## Règle(s) de détection Suricata

alert tcp any any -> any 1883 (msg:"SMART-FISHING - Rafale de publications

        suspecte sur topic capteur (replay possible)"; flow:to_server;

        content:"|30|"; offset:0; depth:1;

        content:"fishing/boat/ABJ-001/temperature"; distance:0;

        threshold:type both, track by_src, count 3, seconds 10;

        classtype:policy-violation; sid:1000004; rev:1;)

## Alerte(s) déclenchée(s)

07/09/2026-20:57:58  [**] [1:1000004:1] SMART-FISHING - Rafale de

        publications suspecte sur topic capteur (replay possible) [**]

        [Priority: 1] {TCP} 127.0.0.1:45367 -> 127.0.0.1:1883

# 7. Attaque n°7 — MITM (interception / modification)

STATUT : ATTAQUE EXÉCUTÉE — DÉTECTION VALIDÉE

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Cible | Proxy transparent sur le port 1884, intercalé entre un capteur et le broker (port 1883) |
| Script | attack/mitm.py — corrigé en attack/mitm_fixed.py (voir section 10) |
| Objectif | Démontrer qu'un attaquant capable de rediriger le trafic d'un capteur (ex. via ARP/DNS spoofing) peut intercepter et modifier les données en transit, sans que le capteur ni le broker ne détectent l'altération. |

## Exécution de l'attaque

$ python3 attack/mitm_fixed.py

      [+] Proxy MITM en écoute sur le port 1884

      [+] La température sera augmentée de 10°C

      
      

      [+] Nouvelle connexion reçue de ('127.0.0.1', 39830)

      [+] MITM actif : ('127.0.0.1', 39830) -> Broker

      [MITM] Température modifiée : 25.0°C -> 35.0°C

      
      

      # Coté capteur (publie via le proxy, port 1884) :

      $ mosquitto_pub -h localhost -p 1884 -t "fishing/boat/ABJ-001/temperature" \

          -m '{"capteur_id": "TEMP-001", "valeur": 25.0, "alerte": "NORMALE"}'

      
      

      # Coté broker reel (port 1883), message recu :

      $ mosquitto_sub -h localhost -p 1883 -t "fishing/boat/ABJ-001/temperature" -v

      fishing/boat/ABJ-001/temperature {"capteur_id": "TEMP-001", "valeur": 35.0, ...}

## Preuve réseau (capture tshark)

Capture simultanée sur les ports 1883 et 1884 (mitm_capture.pcap), comparaison des deux valeurs :

$ tshark -r mitm_capture.pcap -Y "tcp.port == 1884" -T fields -e tcp.payload

        -> décodage : {"capteur_id": "TEMP-001", "valeur": 25.0, ...} (port 1884, capteur)

      
      

      $ tshark -r mitm_capture.pcap -Y "mqtt.msgtype == 3" -T fields -e mqtt.msg

        -> décodage : {"capteur_id": "TEMP-001", "valeur": 35.0, ..., "mitm": true}

           (port 1883, broker)

      
      

      Écart mesuré : +10.0°C entre l'émission (capteur) et la réception (broker)

## Impact démontré

La valeur réellement mesurée par le capteur (25.0°C) est systématiquement altérée de +10°C avant d'atteindre le broker (35.0°C), sans qu'aucune alerte ne soit levée côté capteur ou côté broker. Ce scénario correspond au risque « sabotage, détournement d'alerte » identifié dans la fiche de proposition : une température anormale pourrait déclencher une fausse alerte critique, ou à l'inverse masquer une véritable anomalie si l'attaquant choisissait de diminuer la valeur.

## Indicateurs de compromission (IoC)

| Indicateur | Description |
| --- | --- |
| Trafic MQTT sur port non standard (1884) | Aucun composant légitime de l'architecture n'utilise ce port |
| Écart de valeur entre émission et réception | Différence systématique et constante (+10°C) entre les deux points de mesure |
| Marqueur "mitm": true | Champ ajouté par erreur par le script d'attaque, directement exploitable comme signature |

## Règle(s) de détection Suricata

alert tcp any any -> any 1884 (msg:"SMART-FISHING - Trafic MQTT sur port

        non standard 1884 (proxy MITM possible)"; flow:to_server;

        content:"fishing/boat"; classtype:attempted-admin;

        sid:1000005; rev:1;)

alert tcp any any -> any 1883 (msg:"SMART-FISHING - Payload MQTT altere

        detecte (marqueur mitm=true)"; flow:to_server;

        content:"mitm"; content:"true"; distance:0;

        classtype:bad-unknown; sid:1000006; rev:1;)

## Alerte(s) déclenchée(s)

07/10/2026-11:25:00  [**] [1:1000005:1] SMART-FISHING - Trafic MQTT sur

        port non standard 1884 (proxy MITM possible) [**] [Priority: 1]

        {TCP} 127.0.0.1:46180 -> 127.0.0.1:1884

      
      

      07/10/2026-11:25:19  [**] [1:1000006:1] SMART-FISHING - Payload MQTT

        altere detecte (marqueur mitm=true) [**] [Priority: 2]

        {TCP} 127.0.0.1:36044 -> 127.0.0.1:1883

# 8. Synthèse des indicateurs de compromission (IoC)

Le tableau ci-dessous regroupe l'ensemble des IoC identifiés au cours des quatre campagnes de tests, classés par attaque associée.

| Attaque | IoC | Où l'observer |
| --- | --- | --- |
| Sniffing | Abonnement au topic wildcard « # » | Paquet MQTT SUBSCRIBE |
| Sniffing | Connexion MQTT non chiffrée | Toute connexion TCP port 1883 |
| Spoofing | Client ID connu réutilisé par une source inhabituelle | Paquet MQTT CONNECT |
| Spoofing | Valeurs de capteur hors plage physiquement plausible | Payload JSON du PUBLISH |
| Replay | Timestamp métier figé sur plusieurs publications | Comparaison payload / horodatage réseau |
| Replay | Rafale de PUBLISH identiques (≥3 en 10s) sur un topic | Séquence de paquets PUBLISH |
| MITM | Trafic MQTT sur un port non répertorié dans l'architecture | Port TCP 1884 |
| MITM | Écart constant entre valeur émise et valeur reçue | Comparaison capture amont / aval |

# 9. Règles de détection Suricata

Six règles ont été écrites, testées et validées dans le fichier /etc/suricata/rules/local.rules, chacune correspondant à un IoC identifié. Toutes ont été déclenchées avec succès lors de la reproduction des attaques, sous Suricata 8.0.3 en mode IDS (interface loopback).

| SID | Attaque visée | Déclencheur |
| --- | --- | --- |
| 1000001 | Sniffing | Connexion MQTT CONNECT sur port 1883 (non chiffré) |
| 1000002 | Sniffing | SUBSCRIBE contenant le caractère wildcard # |
| 1000003 | Spoofing | CONNECT avec Client ID connu (capteur_TEMP_001) |
| 1000004 | Replay | ≥ 3 PUBLISH sur le même topic en moins de 10 secondes |
| 1000005 | MITM | Trafic MQTT observé sur le port non standard 1884 |
| 1000006 | MITM | Présence du marqueur "mitm":"true" dans un PUBLISH |

## 9.1. Fichier de règles complet

alert tcp any any -> any 1883 (msg:"SMART-FISHING - Connexion MQTT non chiffree

        detectee (port 1883)"; flow:to_server; content:"|10|"; offset:0; depth:1;

        classtype:policy-violation; sid:1000001; rev:1;)

      
      

      alert tcp any any -> any 1883 (msg:"SMART-FISHING - Abonnement suspect wildcard #

        (sniffing possible)"; flow:to_server; content:"|82|"; content:"|23|";

        distance:0; classtype:attempted-recon; sid:1000002; rev:1;)

      
      

      alert tcp any any -> any 1883 (msg:"SMART-FISHING - Connexion suspecte avec Client

        ID capteur (spoofing possible)"; flow:to_server; content:"|10|"; offset:0;

        depth:1; content:"capteur_TEMP_001"; distance:0;

        classtype:attempted-user; sid:1000003; rev:1;)

      
      

      alert tcp any any -> any 1883 (msg:"SMART-FISHING - Rafale de publications

        suspecte sur topic capteur (replay possible)"; flow:to_server;

        content:"|30|"; offset:0; depth:1;

        content:"fishing/boat/ABJ-001/temperature"; distance:0;

        threshold:type both, track by_src, count 3, seconds 10;

        classtype:policy-violation; sid:1000004; rev:1;)

      
      

      alert tcp any any -> any 1884 (msg:"SMART-FISHING - Trafic MQTT sur port non

        standard 1884 (proxy MITM possible)"; flow:to_server;

        content:"fishing/boat"; classtype:attempted-admin; sid:1000005; rev:1;)

      
      

      alert tcp any any -> any 1883 (msg:"SMART-FISHING - Payload MQTT altere detecte

        (marqueur mitm=true)"; flow:to_server; content:"mitm"; content:"true";

        distance:0; classtype:bad-unknown; sid:1000006; rev:1;)

# 10. Anomalie logicielle identifiée et corrigée

Au cours de la campagne de test de l'attaque MITM, le script attack/mitm.py fourni par le chef de projet s'est révélé non fonctionnel : toute tentative de publication via le proxy échouait avec l'erreur Error: Keepalive exceeded côté client.

## 10.1. Diagnostic

Analyse du code : la fonction handle_client() ne relayait le trafic que dans un seul sens (client vers broker). Aucun mécanisme ne renvoyait les réponses du broker (CONNACK, PUBACK, PINGRESP, etc.) vers le client. Le protocole MQTT imposant au client d'attendre ces accusés de réception avant de poursuivre, la connexion restait bloquée jusqu'au timeout.

## 10.2. Correction apportée

Une version corrigée a été créée dans un nouveau fichier (attack/mitm_fixed.py, sans modifier l'original) ajoutant un second thread dédié au relais retour broker → client, exécuté en parallèle du relais existant :

def relay_broker_to_client():

          while True:

              try:

                  data = broker_sock.recv(4096)

                  if not data:

                      break

                  client_sock.send(data)

              except Exception:

                  break

      
      

      t1 = threading.Thread(target=relay_client_to_broker, daemon=True)

      t2 = threading.Thread(target=relay_broker_to_client, daemon=True)

      t1.start(); t2.start()

      t1.join(); t2.join()

## 10.3. Validation

Après correction, la publication via le proxy (port 1884) aboutit normalement, la modification de température (+10°C) est appliquée et transmise au broker, comme démontré en section 7.

## 10.4. Traçabilité

La correction a été poussée sur le dépôt GitHub du projet via une branche dédiée (feature/pentest-dibi) et soumise sous forme de Pull Request pour revue par le chef de projet, conformément aux bonnes pratiques de travail collaboratif.

# 11. Recommandations de sécurisation

Sur la base des vulnérabilités démontrées, les recommandations suivantes sont formulées pour la version de production de l'infrastructure Smart Fishing :

## 11.1. Contre-mesures immédiates

- Désactiver totalement l'accès anonyme et le port 1883 en environnement de production ; n'exposer que le broker sécurisé (port 8883, TLS).

- Migrer de TLS 1.2 vers TLS 1.3, comme initialement prévu dans la fiche de proposition du projet.

- Remplacer les mots de passe partagés identiques ("Smart-Fishing" pour tous les comptes) par des identifiants uniques par capteur, avec authentification par certificat client (mTLS).

- Mettre en place une liste de contrôle d'accès (ACL) Mosquitto restreignant chaque capteur à la publication sur son seul topic dédié, empêchant tout abonnement au wildcard « # » par un client capteur.

## 11.2. Détection et supervision

- Déployer les 6 règles Suricata validées dans ce rapport sur l'infrastructure de production, en les adaptant aux futurs Client ID et topics réels des bateaux enregistrés.

- Ajouter une vérification applicative de plausibilité des valeurs de capteurs (bornes physiques réalistes) côté API, en complément de la détection réseau.

- Envisager l'ajout d'un numéro de séquence ou d'un timestamp signé cryptographiquement dans chaque message, afin de rendre le rejeu (replay) détectable même par un simple observateur applicatif.

## 11.3. Processus

- Généraliser la revue de code par Pull Request (comme initiée dans ce rapport) avant fusion sur la branche principale, y compris pour les scripts d'attaque/test, afin de détecter plus tôt les anomalies logicielles.

# 12. Conclusion

Les quatre scénarios d'attaque prévus dans la fiche de proposition du projet Smart Fishing (sniffing, spoofing, replay, MITM) ont été intégralement exécutés, capturés et documentés contre le broker MQTT vulnérable. Chaque attaque a permis d'établir un impact concret et mesurable sur la confidentialité, l'intégrité ou la disponibilité des données de l'infrastructure de suivi des pêches.

En parallèle, six règles de détection Suricata ont été conçues, testées et validées, couvrant l'ensemble des indicateurs de compromission identifiés. Une anomalie logicielle bloquante a par ailleurs été détectée et corrigée dans le script d'attaque MITM fourni par l'équipe, démontrant l'intérêt d'une revue technique approfondie même sur les outils de test eux-mêmes.

Ce travail confirme la nécessité de généraliser l'usage du broker sécurisé (TLS + authentification forte) prévu dans l'architecture cible, et fournit une base de règles de détection directement réutilisable pour la mise en production du projet.

Fait dans le cadre du Master 1 RIST — Université Félix Houphouët-Boigny — Année académique 2025-2026.